Телеграмма Росавиации

| от 22.07.11г. | № 221100 |
| --- | --- |

В ДОПОЛНЕНИЕ К ИНФОРМАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ № 16

НАПРАВЛЯЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ АВИАЦИОННОГО ПРОИСШЕСТВИЯ С САМОЛЕТОМ АН-24РВ RA-47302 ЗАО АК «АНГАРА»

11.07.2011 ВЫПОЛНЯЛСЯ РЕЙС ПО МАРШРУТУ ТОМСК-СУРГУТ. В 3 Ч. 10 МИН (UTC) ЭКИПАЖ ВЫПОЛНИЛ ВЗЛЕТ В АЭРОПОРТУ ТОМСК. ДО ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕШТАТНОЙ СИТУАЦИИ ПОЛЕТ ПРОХОДИЛ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ.ПРИ ПОЛЕТЕ ПО МАРШРУТУ ПРИМЕРНО ЧЕРЕЗ 1ЧАС 30МИН НА ВЫСОТЕ 6000М, ПОСЛЕ ВХОДА В ЗОНУ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИЖНЕВАРТОВСКГО АЭРОУЗЛА ЗАГОРЕЛСЯ СВЕТОСИГНАЛИЗАТОР «СТРУЖКА В МАСЛЕ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ» ПАРАМЕТРЫ ЛЕВОЙ СУ БЫЛИ В НОРМЕ.

ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В ЛЕВОМ ДВИГАТЕЛЕ УМЕНЬШИЛОСЬ С 4КГ/КВ. ДО 3,6 КГ/КВ СМ (ПО ТУ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 3,5КГ/КВ.СМ) КВС УТОЧНИВ У ВТОРОГО ПИЛОТА РАССТОЯНИЕ ДО СУРГУТА И НИЖНЕВАРТОВСКА (СОГЛАСНО ДАННЫМ 2-ГО ПИЛОТА РАССТОЯНИЕ ДО СУРГУТА 280 КМ, ДО НИЖНЕВАРТОВСКА 110 КМ) ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ В НИЖНЕВАРТОВСК. С РАЗРЕШЕНИЯ ОРГАНОВ УВД КВС ПРИСТУПИЛ К СНИЖЕНИЮ НА НИЖНЕВАРТОВСК.

В ПРОЦЕССЕ СНИЖЕНИЯ НА ВЫСОТЕ ОКОЛО 4000 М ПРОИЗОШЛО ЗАГОРАНИЕ СВЕТОСИГНАЛИЗАТОРА «ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ» C ОДНОВРЕМЕННЫМ УХОДОМ СТРЕЛКИ ПРИБОРА ИВ-41 ЗА ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ (ПО ДАННЫМ БОРТМЕХАНИКА БОЛЕЕ 6,5 ЕД.) МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НА ШКАЛЕ ПРИБОРА 6 ЕД.В СООТВЕТСТВИИ С РЛЭ П.7.1.6, ПРИ ДОСТИЖЕНИИ УРОВНЯ ВИБРАЦИИ ДО ВЕЛИЧИНЫ 6 ЕД. И БОЛЕЕ ДВИГАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ С ФЛЮГИРОВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ВИНТА. ПО КОМАНДЕ КВС БОРТМЕХАНИК ВЫКЛЮЧИЛ ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФЛЮГРОВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ВИНТА КНОПКОЙ КФЛ-37 ЗАКРЫЛ ПОЖАРНЫЙ КРАН ПРОДУБЛИРОВАЛ ГИДРОФЛЮГЕРОМ. УБЕДИВШИСЬ ВИЗУАЛЬНО В ФЛЮГИРОВАНИИ ВОЗДУШНОГО ВИНТА ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ КВС УВИДЕЛ ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ ИЗ ПОДКАПОТНОГО ПРОСТРАНСТВА ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ СРАБОТАЛА СИГНАЛИЗАЦИ О ПОЖАРЕ И ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ПО КОМАНДЕ КВС БОРТМЕХАНИК ВЫКЛЮЧИЛ ПОДКАЧИВАЮЩИЕ НАСОСЫ И ЗАКРЫЛ СТОП-КРАН ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ.

ПОЖАР ПРОДОЛЖАЛСЯ. БОРТМЕХАНИК ПРИВЕЛ В ДЕЙСТВИЕ 2-Ю ОЧЕРЕДЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ. ПОЖАР НЕ БЫЛ ЛИКВИДИРОВАН. КВС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ ОБ ЭКСТРЕННОМ СНИЖЕНИИ И ПОСАДКЕ НА РЕКУ ОБЬ КОТОРУЮ УВИДЕЛ В РАЗРЫВЕ ОБЛАКОВ. ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПОСАДКИ БОРТМЕХАНИК ВЫКЛЮЧИЛ ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ С ФРЮГИРОВАНИЕМ ВОЗДУШНОГО ВИНТА. В ПРОЦЕССЕ ПРИВОДНЕНИЯ САМОЛЕТ ПОЛУЧИЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ С ОТДЕЛЕНИЕМ ЕГО ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО САЛОН БЫЛ ЧАСТИЧНО ЗАТОПЛЕН ВОДОЙ. ЭВАКУАЦИЯ ПАССАЖИРОВ ПРОХОДИЛА ЧЕРЕЗ АВАРИЙНЫЙ ЛЮК В КАБИНЕ ЭКИПАЖА, А ТАКЖЕ ЧЕРЕЗ ОБРАЗОВАВШИЙСЯ РАЗЛОМ В ХВОСТОВОЙ ЧАСТИ ФЮЗЕЛЯЖА. УПРАВЛЕНИЕМ ПОДДЕРЖАНИЯ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГОТОВЯТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПАРКУ ВС ТИПА АН-24 С УЧЕТОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ ГП «АНТОНОВ»

ПРЕДЛАГАЮ:

1. РУКОВОДИТЕЛЯМ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА МИНТРАНСА РОССИИ ДОВЕСТИ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДО ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ.

2. В СООТВЕТСТВИИ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ АП РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ:

2.1. ИЗУЧИТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ С КОМАНДНЫМ И ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ АВИАКОМПАНИЙ

2.2. С ЛЕТНЫМ СОСТАВОМ АК ЭКСПЛУАТИРУЮЩИМ САМОЛЕТЫ ТИПА АН-24 И АН-26 НА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗБОРАХ ИЗУЧИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ РЛЭ: ЭКСПРЕННОЕ СНИЖЕНИЕ ВЫНУЖДЕННАЯ ПОСАДКА НА СУШУ И НА ВОДУ. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЧЕРЕДНЫХ ТРЕНИРОВОК НА ТРЕНАЖЕРЕ ОТРАБОТАТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

2.3. ПРОВЕСТИ ЦЕЛЕВЫЕ ОСМОТРЫ ФИЛЬТРОВ И МАГНИТНЫХ ПРОБОК МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ СТРУЖКИ В МАСЛЕ.

2.4. ПРОВЕСТИ ЦЕЛЕВЫЕ ОСМОТРЫ ТЕРМОСТРУЖКОСИГНАЛИЗАТОРОВ ТСС-24 НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ СТРУЖКИ И ВЫПЛАВЛЕНИЯ ТЕРМОСВИДЕТЕЛЕЙ

2.5. ПРОВЕСТИ ЦЕЛЕВЫЕ ОСМОТРЫ ТОПЛИВНОЙ, МАСЛЯНОЙ, ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМ НА ПРЕДМЕТ ОТСУТСТВИЯ ТЕЧИ, КАСАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ, ПОТЕРТОСТЕЙ ШЛАНГОВ.

2.6. ПРОВЕРИТЬ ПРОТИВОПОЖАРНУЮ СИСТЕМУ ДВИГАТЕЛЕЙ АИ-24 ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ НА НАЛИЧИЕ ОГНЕГАСЯЩЕГО СОСТАВА В БАЛЛОНАХ И СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В СЛУЧАЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА КАК ВНУТРИ ДВИГАТЕЛЯ ТАК И В ПОДКАПОТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.

ВРИО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ИНСПЕКЦИИ

ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ ЖАРИНОВ.