Телеграмма Росавиации от 05.05.12 № 050616

ДАТА, ВРЕМЯ СОБЫТИЯ (МЕСТНОЕ И UTC): 26.04.12, 14 Ч 20 МИН (10 Ч 20 МИН UTC) ДЕНЬ.

МЕСТО СОБЫТИЯ: РОССИЯ, САМАРСКАЯ ОБЛ., В Р-НЕ А/Д СМЫШЛЯЕВКА

ВИД СОБЫТИЯ: КАТАСТРОФА

ТИП ВС: САМОЛЕТ ЭЛИТАР-202

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ВС: RA-0186G

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ: ОТ 11.08.11

СОБСТВЕННИК/ЭКСПЛУАТАНТ: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АЭРОКЛУБ «КОНДОР».

СВЕДЕНИЯ О ВС: ВЫПУЩЕН 22.05.03 ООО «САМАРА ВВВ-АВИА» Г. САМАРА, ЗАВ.НОМЕР 003, СЕРТИФИКАТ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ДО 24.04.13, НАРАБОТКА ВС СНЭ 205 Ч 34 МИН, НАЗНАЧЕННЫЙ СРОК СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ, РЕСУРС НЕ НАЗНАЧЕН, МЕЖРЕМОНТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ НЕ НАЗНАЧЕН, РЕМОНТОВ НЕ ИМЕЛ, ОСТАТОК НАЗНАЧЕННОГО И МЕЖРЕМОНТНОГО РЕСУРСОВ, СРОКА СЛУЖБЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ, СВЕДЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ ОТСУТСТВУЮТ.

ДВИГАТЕЛЬ: ROTAX-912ULS, ЗАВ.НОМЕР 4426829, ВЫПУЩЕН В НОЯБРЕ 2000 Г. BOMBARDIER-ROTAX GMBH (АВСТРИЯ), УСТАНОВЛЕН НА САМОЛЕТ 14.04.04, НАРАБОТКА СНЭ 391,6 Ч, ИМЕЛ 1 РЕМОНТ 02.03.04 НА АО «АВИАГАММА» Г. МОСКВА, НАРАБОТКА ППР 380,5 Ч, НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС 3600 Ч/45 ЛЕТ, РЕСУРС ДО 1-ГО КАП. РЕМОНТА 1500 Ч/15 ЛЕТ. ПОСЛЕ КАП. РЕМОНТА УСТАНОВЛЕН МЕЖРЕМОНТНЫЙ РЕСУРС 1500 Ч/12 ЛЕТ. ОСТАТОК РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ 3208,4 Ч/35 ЛЕТ, МЕЖРЕМОНТНОГО ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ R104 «LUGA PROP»: ВЫПУЩЕН 15.03.10, НАРАБОТКА СНЭ 55,4 Ч. ВИНТ ТРЕХ-ЛОПАСТНОЙ, ПОДСТРАИВАЕМОГО ШАГА, УСТАНОВЛЕН НА САМОЛЕТ 11.07.11 С НАРАБОТКОЙ 8,5 Ч. НАЗНАЧЕННЫЙ РЕСУРС И СРОК СЛУЖБЫ 450 Ч/5 ЛЕТ, ОСТАТОК НАЗНАЧЕННОГО РЕСУРСА И СРОКА СЛУЖБЫ 394,6 Ч/2 ГОДА 11 МЕС.

АГРЕГАТЫ ВС, ОКАЗАВШИЕ ВЛИЯНИЕ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОСОБОЙ СИТУАЦИИ: НЕ ВЫЯВЛЕНО

СВЕДЕНИЯ О КВС: СМОЛЬЯНОВ Б.П., ПИЛОТ КОММЕРЧЕСКОЙ АВИАЦИИ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПИЛОТА III П НОМЕР 004292. ВЫДАНО ПРИВОЛЖКИМ УГАН ФСНСТ 03.04.08 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 01.09.12. ПОСЛЕДНЯЯ ПРОВЕРКА СВЖ И ТП 12.04.11.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 1 КЛАССА НОМЕР 029715 ВЫДАНО 01.03.12 МСС МЕЖДУНАРОДНОГО АП КУРУМОЧ. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО 01.09.12.

МЕТЕОМИНИМУМ: ПВП ДЕНЬ 150X2000X15, ОБЩИЙ НАЛЕТ 8000 Ч, НАЛЕТ НА ДАННОМ ТИПЕ/ИЗ НИХ В КАЧ. КВС НЕ ПРЕДСТАВЛЕН.

ХАРАКТЕР ЗАДАНИЯ: УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПОЛЕТ

МАРШРУТ ПОЛЕТА: Р-Н А/Д СМЫШЛЯЕВКА

ПОСЛЕДНИЙ ПУНКТ ВЫЛЕТА: А/Д СМЫШЛЯЕВКА

НАМЕЧЕННЫЙ ПУНКТ ПОСАДКИ: А/Д СМЫШЛЯЕВКА

ЧИСЛО ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖА/ ПАСС: 1/1 (ГРАЖДАНЕ РФ)

ПОГИБЛО: 1/1

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ, В Т.Ч. ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ ОБЪЕКТОВ:

ОКРУЖАЮЩИМ ОБЪЕКТАМ УРОН НЕ НАНЕСЕН.

КОЛИЧЕСТВО И МАССА ГРУЗА НА БОРТУ: ГРУЗ ОТСУТСТВОВАЛ

МЕТЕОУСЛОВИЯ: ПОГОДА СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ ОПРЕДЕЛЯЛАСЬ ВЛИЯНИЕМ МАЛОГРАДИЕНТНОГО ПОЛЯ ПОВЫШЕННОГО ДАВЛЕНИЯ. ПРОГНОЗ ПО А/Д СМЫШЛЯЕВКА:

С 06 Ч 00 МИН ДО 15 Ч 00 МИН UTC: ВЕТЕР НЕУСТОЙЧИВЫЙ 3 М/С, ВИДИМОСТЬ 10 КМ, ОБЛАЧНОСТБ РАЗБРОСАННАЯ НА ВЫСОТЕ 900 М. ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА ЗА 10 Ч 20 МИН UTC: ТИХО, ВИДИМОСТЬ 10 КМ, ОБЛАЧНОСТЬ НЕЗНАЧИТЕЛБНАЯ НА 1000 М, ТЕМПЕРАТУРА ПЛЮС 26 ГРАД. С. ДАВЛЕНИЕ 760 ММ РТ.СТ.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА СОБЫТИЯ: В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАХОДА НА ПОСАДКУ, НА МАЛОЙ ВЫСОТЕ ПОЛЕТА САМОЛЕТ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПОТЕРЯЛ СКОРОСТЬ, В РЕЗУЛЬТЕТЕ ЧЕГО ПРОИЗОШЛО СВАЛИВАНИЕ НА ПРАВОЕ КРЫЛО.

СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВС: СГОРЕЛО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЧАСТИ ХВОСТОВОГО ОПЕРЕНИЯ И ЧАСТИ ЛЕВОГО КРЫЛА.

СВЕДЕНИЯ О СОСТОЯНИИ БОРТОВЫХ САМОПИСЦЕВ: БОРТОВЫЕ САМОПИСЦЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫ.

ФИЗИЧЕСКАЯ ХАР-КА Р-НА МЕСТА СОБЫТИЯ: А/П МЕСТНЫХ АВИАЛИНИЙ.

МЕСТНОСТЬ РАВНИННАЯ, ПРЕВЫШЕНИЕ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 40 М.

ОПЕРАТИВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: ДОВЕСТИ ИНФОРМАЦИЮ О ДАННОМ АП ДО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ САМОЛЕТЫ АОН.

КОНЕЦ.